| 委托单位名称 | 苏州琨山通用锁具有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路 118 号 |  |  |
| 法定代表人 | 章林峰 | 注册资本 | 5631. 196231 万元整 |
| 授权人（联系人） | 蒋洪荣 | 联系电话 | 13812935772 |
| 产品名称 | 钥匙盒锁 | 报告编号 | JTZY-2026-CFP-0008 |
| 数据时间范围 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 |  |  |
| 量化依据 | 《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试 行）》 《关于发布 2024 年电力碳足迹因子数据的公告》（公告 2025 年 第 19 号） 《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020) 《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》（GB/T 24067-2024） |  |  |
| 生命周期阶段 | 从摇篮到大门 |  |  |
| 功能单位 | 1 把 MA13004-5400 |  |  |
| 结论： 苏州琨山通用锁具有限公司 2025 年生产 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁，产 品碳足迹 38.76kgCO2e。 |  |  |  |

目录

一、 概述	1

1.1 生产者信息	1

1.2 产品信息	1

1.3 量化方法	2

二、量化目的	3

三、量化范围	4

3.1 功能单位	4

3.2 系统边界	4

3.3 取舍准则	4

3.4 时间范围	5

四、清单分析	5

4.1 数据来源说明	5

4.2 过程描述	6

4.3 分配原则与程序	7

4.4 清单结果及计算	13

4.5 数据质量评价	15

五、影响评价	16

5.1 影响类型和特征化因子选择	16

5.2 产品碳足迹结果计算	17

六、结果解释	19

6.1 结果说明	19

6.2 假设和局限性说明	20

6.3 改进建议	20

七、结语	22

# 摘 要

本报告以生命周期评价方法为基础，采用《温室气体产品碳足迹 量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）的要求中规定的碳足迹核算方 法，计算得到苏州琨山通用锁具有限公司生产 1 把 MA13004-5400 钥

匙盒锁的碳足迹。

为 了 满 足 碳 足 迹 需 要 ， 本 报 告 的 功 能 单 位 定 义 为 1  把 MA13004-5400 钥匙盒锁。系统边界为“从摇篮到大门 ”类型，现场调

研了从原材料获取、原材料运输、产品生产、产品包装阶段的数据。

量化过程中，数据质量被认为是最重要的考虑因素之一。本次数 据收集和选择的指导原则是抓大放小，数据尽可能具有代表性，主要 体现在生产商、技术、地域、时间等方面。生命周期主要活动数据来 源于企业现场调研的初级数据，大部分国内生产的原材料的排放因子 数据来源于中国产品全生命周期温室气体排放系数库（CPCD），本次 选用的数据在国内外 LCA 研究中被高度认可和广泛应用。此外，通过 绘制产品过程图实现了产品的生命周期建模、计算和结果分析，以保

证数据和计算结果的可溯性和可再现性。

# 一、概述

## 1.1 生产者信息

生产者名称：苏州琨山通用锁具有限公司

地址：江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路 118 号

法定代表人：章林峰

授权人（联系人）：蒋洪荣

联系电话：13812935772

企业概况：

苏州琨山通用锁具有限公司成立于 2004 年 10 月，是一家专业从 事智能锁具物联网平台开发、智能门锁、挂锁等各类锁具产品的研发、

生产与销售为一体的高科技民营企业。

公司专注于生产各类智能锁、特色挂锁、共享单车锁等具有自主 知识产权的锁具产品以及物联网平台开发，是目前国内传统锁具行业 唯一一家从事物联平台开发、硬件设计制造、结构件设计制造的全流

程专业化生产企业。

## 1.2 产品信息

产品名称：钥匙盒锁

产品图片：

## 1.3 量化方法

产品碳足迹或产品部分碳足迹研究包括生命周期评价的四个阶段， 即产品碳足迹研究的目的和范围的确定、生命周期清单分析、生命周  期影响评价和生命周期结果解释。构成产品系统的单元过程应按生命  周期阶段进行分组，例如原材料获取阶段、生产阶段、运输（交付）  阶段、使用阶段和生命末期阶段。产品生命周期中的 GHG  排放量和  清除量应分配到发生 GHG 排放和清除的生命周期阶段。在按照相同  时间范围、采用相同方法进行量化且不存在缺项或交叉的前提下，产  品碳足迹可由产品部分碳足迹相加得到。产品碳足迹研究也可基于地  理位置开展，构成产品系统的单元过程可与该过程所处的实际地理位

置关联，且该关联应具有唯一性。

依据标准：

（1）《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试

行）》

（2）《关于发布 2024 年电力碳足迹因子数据的公告》（公告 2025

年 第 19 号）

（3）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）

（4）《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》（GB/T 24067-2024）

# 二、量化目的

产品生命周期评价和碳足迹核查作为生态设计和绿色制造实施的 基础，近年来已经成为人们研究和关注的热点。开展生命周期评价和 碳足迹核查能够最大限度实现资源节约和温室气体减排，对于行业绿 色发展和产业升级转型、应对出口潜在的贸易壁垒而言，都是很有价

值和意义的。

本次量化的目的是获得企业生产碳足迹全生命周期过程的碳足迹， 产品碳足迹核算是公司实现绿色低碳可持续发展的基础和关键，披露  产品的碳足迹是企业履行社会责任的重要一环，本次量化的结果将为  企业的采购商和第三方的有效沟通提供良好的途径，对促进产品全供

应链的温室气体减排具有一定积极作用。

本次量化结果的潜在沟通对象包括两个群体，一是企业内部管理 人员及其他相关人员；二、企业外部利益相关方，如上游供应商、下

游供应商、地方政府和非政府组织等。

# 三、量化范围

## 3.1 功能单位

以 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁为功能单位。

## 3.2 系统边界

☑原材料获取阶段☑生产阶段☐运输（交付）阶段☐使用阶段☐生

命末期阶段

系统边界图：

图 3-1  产品碳足迹量化系统边界图

## 3.3 取舍准则

产品碳足迹研究包括所研究系统的所有单元过程和流。当个别物质流 或能量流对某一单元过程的碳足迹无显著贡献时，可将其作为数据排除项

排除并应进行报告。

在产品碳足迹量化过程中，可舍弃产品碳足迹影响小于 1%的环节，但

舍弃环节总的影响不应超过产品碳足迹总量的 5%。

## 3.4 时间范围

2025 年 1 月 1  日-2025 年 12 月 31  日。

# 四、清单分析

## 4.1 数据来源说明

为了计算产品的碳足迹，必须考虑活动水平数据、排放因子数据 和全球增温潜势（GWP）。活动水平数据是指产品在生命周期中的所 有的量化数据（包括物质的输入、输出；能量使用；交通等方面）。 排放因子数据是指单位活动水平数据排放的温室气体数量。利用排放 因子数据，可以将活动水平数据转化为温室气体排放量。全球增温潜 势是将单位质量的某种温室效应气体（GHG）在给定时间段内辐射强 度的影响与等量二氧化碳辐射强度影响相关联的系数，活动水平数据

来自现场实测；排放因子采用 IPCC 规定的缺失值。

根据《温室气体产品碳足迹量化要求和指南》（GB/T 24067-2024） 的要求，评价组对碳足迹评价工作采用了前期摸底确定工作方案和范 围、文件和现场访问等过程执行本次碳足迹评价工作。前期摸底中， 主要开展了产品基本情况了解、原材料供应商的调研、工艺流程的梳 理、企业用能品种和能源消耗量、企业的产品分类及产品产量等。结 合产品的生命周期的各阶段能耗和温室气体排放数据的收集、确认、

统计和计算，结合合适的排放因子和产品产量计算出产品的碳足迹。

4.1. 1 初级活动水平数据

在进行碳足迹评价时需要对产品全生命周期过程的输入、输出的 初级活动水平数据进行采集、统计。由于本次所涉产品为企业新产品， 目前尚无确切的实测数据及对应证明材料。依据产品参数以及原材料 特性等，结合行业通用的碳排放估算方法进行数据估算，进行分析、

筛选，计算得到 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁的输入、输出数据。

4.1.2 次级活动水平数据

在数据计算过程中，由于某些原因，如某个过程不在组织控制、 数据调研成本过高等原因导致初级活动水平数据无法获取。对于无法 获取初级活动水平数据的情况，寻求次级水平数据予以填补。例如本 次评价中，原材料的收集及分类等过程不在组织的控制范围内，过程 活动数据不能通过初级活动水平数据计算的方式得到。因此，在进行 碳足迹评价时采用次级活动数据。本次评价中次级活动数据主要来源

是数据库和文献资料中的数据，或者采用估算的方式。

表 4- 1    产品碳足迹核查数据类别与来源

| 数据类别 |  |  | 活动数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初级活动水平数 据 | 输入 | 主要原材料消耗量 | 基于企业产品设计方案、行 业数据库估算 |
|  | 能源 | 电力 | 基于企业产品设计方案、行 业数据库估算 |
| 次级活动水平数据 | 运输 | 货运数据 | 企业报表 |
|  | 排放因子 | 生产制造 | 数据库及文献资料 |
|  |  | 物料运输 |  |

## 4.2 过程描述

4.2. 1 原材料生产阶段

企业所用原材料全部采用外购方式，不涉及原材料生产过程。

4.2.2 原材料运输阶段

企业所用原材料全部通过陆运进行运输。按照原材料重量在载重

量中的占比计算原材料运输过程中的碳排放量。

4.2.3 产品生产阶段

企业通过所获取的原材料，按照特定工艺流程进行生产，涉及能

耗品种为电力。

4.2.4 产品运输阶段

企业生产的产品通过货运方式分销给经销商。（本次不计算此阶

段）

4.2.5 产品使用阶段

企业生产的产品在使用阶段消耗能源。（本次不计算此阶段）。

4.2.6 产品生命末期阶段

企业生产的产品在生命末期阶段回收处理。（本次不计算此阶段）。

## 4.3 分配原则与程序

分配依据：

在产品的生产制造过程中，因为现场无法精确的划分各输入输出 项目与产品的一一对应关系，所消耗的资源能源数据依据质量进行物 理分配，当不同产品在生产过程中消耗的原材料、能源等投入物与产

品质量呈线性关系时，以产品质量为权重进行碳排放分配。

分配程序：

（一）数据收集与整理

全面收集企业生产过程中的各类数据，包括原材料采购量、能源 消耗量（如煤炭、天然气、电力等）、产品产量、产品质量、产品产 值、销售价格等信息。确保数据的准确性、完整性和可靠性，数据来 源应可追溯，如能源消耗数据可从企业的能源计量设备获取，产品产

量数据可从生产记录中获取。

对收集到的数据进行整理和分类，按照不同的生产环节、产品种 类等进行划分，建立清晰的数据台账。例如，将原材料数据按种类分

类，能源数据按使用环节分类，为后续的分配计算做好准备。

（二）选择分配方法

组织专业人员对企业的生产特点、产品特性、数据情况进行分析 和评估。考虑企业的生产规模、产品多样性、工艺流程复杂性等因素，

判断适合的分配依据和方法。

若企业生产的产品质量与资源消耗有明显线性关系，可优先选择 质量分配法；若产品附加值差异较大，产值分配法可能更为合适；若 生产过程中各环节与产品的因果关系明确，可采用基于因果关系的分 配方法。在实际应用中，也可结合多种分配方法，以提高分配结果的

准确性。

具体分配情况如下：

a. 原材料生产

企业生产 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁的主要原材料为锁头下壳-

喷塑-灰色、锁头上壳- 喷塑-灰色、密码轮- 点漆件等，具体罗列如下。

表 4-2    原材料阶段活动水平数据

| 序号 | 原材料种类 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁头下壳- 喷塑-灰色 | 30 | g | 企业统计数据 |
| 2 | 锁头上壳- 喷塑-灰色 | 34 | g | 企业统计数据 |
| 3 | 密码轮- 点漆件 | 30 | g | 企业统计数据 |
| 4 | 调节扳手- 已镀已加工 | 1.2 | g | 企业统计数据 |
| 5 | 弹簧片 | 0.85 | g | 企业统计数据 |
| 6 | 锁闸控制板 | 4.4 | g | 企业统计数据 |
| 7 | 中心轴-镀镍 | 3. 1 | g | 企业统计数据 |
| 8 | 开关按钮 | 1.65 | g | 企业统计数据 |
| 9 | 内密码轮 | 0.92 | g | 企业统计数据 |
| 10 | 控制板弹簧-镀蓝白锌 | 0.08 | g | 企业统计数据 |
| 11 | 密码轮弹簧 | 0.09 | g | 企业统计数据 |
| 12 | 按钮钮簧 | 0. 1 | g | 企业统计数据 |
| 13 | 锁外壳- 喷塑-灰色 | 73 | g | 企业统计数据 |
| 14 | 锁外壳底座- 喷塑-灰色 | 122 | g | 企业统计数据 |
| 15 | 锁盖- 喷塑-灰色 | 48 | g | 企业统计数据 |
| 16 | 锁闸- 已镀镍 | 14 | g | 企业统计数据 |
| 17 | 防水盖弹片 | 3 | g | 企业统计数据 |
| 18 | 锁盖弹簧- 已浸塑 | 0.4 | g | 企业统计数据 |
| 19 | 防水盖- 黑色 | 1.85 | g | 企业统计数据 |
| 20 | 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 M3X10- 带弹垫-镀蓝白锌 | 1.5 | g | 企业统计数据 |
| 21 | 锁闸弹簧 | 0. 1 | g | 企业统计数据 |
| 22 | 滚花销钉 | 1.2 | g | 企业统计数据 |
| 23 | 圆柱销钉 | 7.06 | g | 企业统计数据 |
| 24 | 滚花销钉（自动机用） | 1.4 | g | 企业统计数据 |
| 25 | 塑料外套 | 31.4 | g | 企业统计数据 |
| 26 | 锁环 | 58.9 | g | 企业统计数据 |

| 序号 | 原材料种类 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 6.8mm 黑色环保亮光皮管 | 5 | g | 企业统计数据 |
| 28 | 锁环锁闸-镀镍 | 10.5 | g | 企业统计数据 |
| 29 | 锁闸弹簧 | 0.23 | g | 企业统计数据 |
| 30 | 开口卡环 | 0.13 | g | 企业统计数据 |

表 4-3    原材料阶段排放因子

| 序号 | 名称 | 排放因子 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁头下壳- 喷塑-灰色 | 15.6 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 2 | 锁头上壳- 喷塑-灰色 | 15.6 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 3 | 密码轮- 点漆件 | 15.6 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 4 | 调节扳手- 已镀已加工 | 15.6 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 5 | 弹簧片 | 7.53 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 6 | 锁闸控制板 | 2.183 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 7 | 中心轴-镀镍 | 2.63 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 8 | 开关按钮 | 6.23 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 9 | 内密码轮 | 6.23 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 10 | 控制板弹簧-镀蓝白锌 | 2050 | kgCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 11 | 密码轮弹簧 | 2050 | kgCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 12 | 按钮钮簧 | 2050 | kgCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 13 | 锁外壳- 喷塑-灰色 | 16.38 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 14 | 锁外壳底座- 喷塑-灰色 | 16.38 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 15 | 锁盖- 喷塑-灰色 | 16.38 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 16 | 锁闸- 已镀镍 | 15.6 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 17 | 防水盖弹片 | 6.8 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |

| 序号 | 名称 | 排放因子 | 单位 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 锁盖弹簧- 已浸塑 | 6.8 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 19 | 防水盖-黑色 | 0.57 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 20 | 十字槽盘头自攻锁紧螺 钉 M3X10- 带弹垫-镀蓝 白锌 | 2.63 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 21 | 锁闸弹簧 | 6.8 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 22 | 滚花销钉 | 2.63 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 23 | 圆柱销钉 | 2.63 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 24 | 滚花销钉（自动机用） | 2.63 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 25 | 塑料外套 | 3.08 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 26 | 锁环 | 1640 | kgCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 27 | 6.8mm 黑色环保亮光皮 管 | 0.57 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 28 | 锁环锁闸-镀镍 | 2.63 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 29 | 锁闸弹簧 | 6.8 | kgCO2e/kg | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |
| 30 | 开口卡环 | 2.63 | tCO2e/t | 中国产品全生命周期温室气 体排放系数库 |

表 4-4    原材料运输阶段活动水平数据清单

| 序 号 | 原材料名称 | 始发地 | 到达地 | 公里数 （km） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锁头下壳- 喷塑-灰色 | 宁波白雪电器有 限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 295 | 公路运输 |
| 2 | 锁头上壳- 喷塑-灰色 | 宁波白雪电器有 限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 295 |  |
| 3 | 密码轮- 点漆件 | 湖北鑫俊智造科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 730 |  |
| 4 | 调节扳手- 已镀已加工 | 湖北鑫俊智造科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 730 |  |
| 5 | 弹簧片 | 苏州信必昌高新 材料科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 40 |  |
| 6 | 锁闸控制板 | 温州市黄氏电器 | 苏州琨山通用锁 | 420 |  |

| 序 号 | 原材料名称 | 始发地 | 到达地 | 公里数 （km） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 配件有限公司 | 具有限公司 |  |  |
| 7 | 中心轴-镀镍 | 苏州信必昌高新 材料科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 420 | 公路运输 |
| 8 | 开关按钮 | 昆山博莱文电子 科技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 9 | 内密码轮 | 昆山博莱文电子 科技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 10 | 控制板弹簧-镀蓝白锌 | 无锡沛顺金属材 料有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 50 | 公路运输 |
| 11 | 密码轮弹簧 | 昆山精诚鑫五金 有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 12 | 按钮钮簧 | 昆山精诚鑫五金 有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 13 | 锁外壳- 喷塑-灰色 | 宁波白雪电器有 限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 295 | 公路运输 |
| 14 | 锁外壳底座- 喷塑-灰色 | 宁波白雪电器有 限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 295 | 公路运输 |
| 15 | 锁盖- 喷塑-灰色 | 宁波白雪电器有 限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 295 | 公路运输 |
| 16 | 锁闸- 已镀镍 | 江苏弘盛欣铝业 有限公司(原无锡 丰茂源) | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 50 | 公路运输 |
| 17 | 防水盖弹片 | 宁波市鄞州钰欣 金属科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 290 | 公路运输 |
| 18 | 锁盖弹簧- 已浸塑 | 宁波市鄞州钰欣 金属科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 290 | 公路运输 |
| 19 | 防水盖- 黑色 | 昆山晋鹏塑胶电 子有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 20 | 十字槽盘头自攻锁紧螺钉 M3X10- 带弹垫-镀蓝白锌 | 昆山中发五金科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 21 | 锁闸弹簧 | 浙江浦江县寿星 工贸有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 270 | 公路运输 |
| 22 | 滚花销钉 | 昆山中发五金科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 23 | 圆柱销钉 | 昆山中发五金科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 24 | 滚花销钉（自动机用） | 昆山中发五金科 技有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 25 | 塑料外套 | 昆山晋鹏塑胶电 | 苏州琨山通用锁 | 45 | 公路运输 |

| 序 号 | 原材料名称 | 始发地 | 到达地 | 公里数 （km） | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 子有限公司 | 具有限公司 |  |  |
| 26 | 锁环 | 宁波市鄞州钰欣 金属科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 290 | 公路运输 |
| 27 | 6.8mm 黑色环保亮光皮管 | 温州市强德塑料 管件厂 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 410 | 公路运输 |
| 28 | 锁环锁闸-镀镍 | 昆山市顺鹏发精 密五金电子科技 有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |
| 29 | 锁闸弹簧 | 宁波市鄞州钰欣 金属科技有限公 司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 290 | 公路运输 |
| 30 | 开口卡环 | 昆山市顺鹏发精 密五金电子科技 有限公司 | 苏州琨山通用锁 具有限公司 | 45 | 公路运输 |

原材料运输阶段的排放因子，根据中国产品全生命周期温室气体 排放系数库数据，运输方式—公路平均排放因子为 0.049 千克二氧化

碳当量/（吨 · 千米）。

c. 生产能源消耗种类；

表 4-5    生产阶段活动水平数据（间接排放）

| 序 号 | 能源名称 | 消耗量 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 56.152 | kWh | 企业统计报表 |

表 4-6    生产阶段排放因子

| 序号 | 名称 | 额外信息 | 排放因子 | 单位 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 全国平均 | 0.5777 | kgCO2e/kWh | 《关于发布 2024 年电力碳 足迹因子数据的公告》（公 告 2025 年 第 19 号） |

## 4.4 清单结果及计算

生命周期各个阶段碳排放计算说明见表 4-7。

表 4-7  产品生命周期碳排放清单说明

| 生命周期阶段 | 名称 | 活动数据 |  | 排放因子 |  | 碳排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 | 数值 | 单位 | 数值 | 单 位 |
| 原材料获取 | 锁头下壳-喷塑-灰色 | 30.000 | g | 15.6 | kgCO2e/kg | 468.00 | g |
|  | 锁头上壳-喷塑-灰色 | 34.000 | g | 15.6 | kgCO2e/kg | 530.40 | g |
|  | 密码轮-点漆件 | 30.000 | g | 15.6 | kgCO2e/kg | 468.00 | g |
|  | 调节扳手- 已镀已加工 | 1.200 | g | 15.6 | kgCO2e/kg | 18.72 | g |
|  | 弹簧片 | 0.850 | g | 7.53 | kgCO2e/kg | 6.40 | g |
|  | 锁闸控制板 | 4.400 | g | 2.183 | kgCO2e/kg | 9.61 | g |
|  | 中心轴-镀镍 | 3.100 | g | 2.63 | tCO2e/t | 8.15 | g |
|  | 开关按钮 | 1.650 | g | 6.23 | kgCO2e/kg | 10.28 | g |
|  | 内密码轮 | 0.920 | g | 6.23 | kgCO2e/kg | 5.73 | g |
|  | 控制板弹簧-镀蓝白锌 | 0.080 | g | 2050 | kgCO2e/t | 164.00 | g |
|  | 密码轮弹簧 | 0.090 | g | 2050 | kgCO2e/t | 0.18 | g |
|  | 按钮钮簧 | 0.100 | g | 2050 | kgCO2e/t | 0.21 | g |
|  | 锁外壳-喷塑-灰色 | 73.000 | g | 16.38 | kgCO2e/kg | 1195.74 | g |
|  | 锁外壳底座-喷塑-灰 色 | 122.000 | g | 16.38 | kgCO2e/kg | 1998.36 | g |
|  | 锁盖-喷塑-灰色 | 48.000 | g | 16.38 | kgCO2e/kg | 786.24 | g |
|  | 锁闸- 已镀镍 | 14.000 | g | 15.6 | kgCO2e/kg | 218.40 | g |
|  | 防水盖弹片 | 3.000 | g | 6.8 | kgCO2e/kg | 20.40 | g |
|  | 锁盖弹簧- 已浸塑 | 0.400 | g | 6.8 | kgCO2e/kg | 2.72 | g |
|  | 防水盖-黑色 | 1.850 | g | 0.57 | tCO2e/t | 1.05 | g |
|  | 十字槽盘头自攻锁紧 螺钉M3X10-带弹垫-镀 蓝白锌 | 1.500 | g | 2.63 | tCO2e/t | 3.95 | g |
|  | 锁闸弹簧 | 0.100 | g | 6.8 | kgCO2e/kg | 0.68 | g |
|  | 滚花销钉 | 1.200 | g | 2.63 | kgCO2e/kg | 3.16 | g |
|  | 圆柱销钉 | 7.060 | g | 2.63 | kgCO2e/kg | 18.57 | g |
|  | 滚花销钉（自动机用） | 1.400 | g | 2.63 | kgCO2e/kg | 3.68 | g |
|  | 塑料外套 | 31.400 | g | 3.08 | kgCO2e/kg | 96.71 | g |
|  | 锁环 | 58.900 | g | 1640 | kgCO2e/t | 96.60 | g |
|  | 6.8mm 黑色环保亮光皮 管 | 5.000 | g | 0.57 | tCO2e/t | 2.85 | g |
|  | 锁环锁闸-镀镍 | 10.500 | g | 2.63 | tCO2e/t | 27.62 | g |
|  | 锁闸弹簧 | 0.230 | g | 6.8 | kgCO2e/kg | 1.56 | g |

|  | 开口卡环 | 0.130 | g | 2.63 | tCO2e/t | 0.34 | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原材料运输 | 重型货车 | 6295 | km | 0.049 | kgCO2-eq/ ( t ·km) | 0.15 | kg |
| 生产 | 电（千瓦时） | 56.152 | kwh | 0.5777 | kgCO2e/kW ·h | 32.44 | kg |
| 废弃物处置 （运输） | 弹簧片角料 | 0.650 | g | / | / | / | / |
|  | 锁闸控制板角料 | 11.900 | g | / | / | / | / |
|  | 防水盖弹片角料 | 1.030 | g | / | / | / | / |
|  | 锁环锁闸-镀镍角料 | 8.370 | g |  |  |  |  |
|  | 重型货车 | 2.400 | km | 0.042 | kgCO2-eq/( t ·km) | 0.0022 | g |
| 分销 | / | / | / | / | / |  |  |
| 使用 | / | / | / | / | / |  |  |
| 生命末期 | / | / | / | / | / |  |  |

## 4.5 数据质量评价

4.5. 1 数据质量要求

为满足数据质量要求，在本次量化中主要考虑了以下几个方面：

4.5.1.1 数据代表性

4.5.1.2 地理代表性，说明数据代表的国家或特定区域，这与研究

结论的适用性密切相关。

4.5.1.3 时间代表性，应优先选取与研究基准年接近的企业、文献

和背景数据库数据。

4.5.1.4 技术代表性，应描述生产技术的实际代表性。

4.5.2 数据完整性

4.5.2.1 模型完整性，依据系统边界的定义和数据取舍准则，产品 生命周期模型需包含所有主要过程。产品生命周期模型尽量反映产品 生产的实际情况，对于重要的原辅材（对于碳足迹贡献超过 10%的物

料）应尽量调查其生产过程；在无法获得实际生产过程数据的情况下，

可采用背景数据，但需对背景数据来源及采用依据进行详细说明。未

能调查的重要原辅料需在报告中解释和说明。

4.5.2.2 背景数据库完整性，背景数据库一般至少包含一个国家或 地区的数百种主要能源、基础原材料、化学品的开采、制造和运输过

程，以保证背景数据库自身的完整性。

4.5.3 数据可靠性

4.5.3.1 实景数据可靠性，对于主要的原辅料消耗、能源消耗和运 输数据应尽量采用企业实际生产记录数据；所有数据将被详细记录从 相关的数据源和数据处理算法；采用经验估算或文献调研所获取的数

据应在报告中解释和说明。

4.5.3.2 背景数据可靠性，重要物料和能耗的上游生产过程数据优 先选择代表原产地国家、相同生产技术的公开基础数据库，数据的年 限优先选择数据；在没有符合要求的背景数据的情况下，可以选择代 表其他国家、代表其他技术的数据作为替代，并应在报告中解释和说

明。

4.5.4 数据一致性

所有实景数据（包括每个过程消耗与排放数据）应采用一致的统计标 准，即基于相同产品产出、相同过程边界、相同数据统计期；若存在

不一致的情况，应在报告中解释和说明。

# 五、影响评价

## 5.1 影响类型和特征化因子选择

基于评价目标的定义，本报告只选择了全球变暖这一种影响类型，

并对产品生命周期的全球变暖潜值（GWP）进行了分析，因为 CO2e

是用来量化产品碳足迹的环境影响指标。

量化过程中统计了各种温室气体，包括二氧化碳（CO2 ）、甲烷	 （CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）和全氟化碳（PFCs）、 六氟化硫（SF6 ）、三氟化氮（NF3 ），并且采用了 IPCC 第六次评估  报告提出的方法来计算产品生产周期的 GWP 值。该方法基于 100 年  时间范围内其他温室气体与二氧化碳相比得到的相对辐射影响值，即 特征化因子，此因子用来将其他温室气体的排放量转化为二氧化碳当 量（CO2e）。例如：1kg 甲烷在 100 年内对全球变暖的影响相当于 27.9kg  二氧化碳排放对全球变暖的影响，因此以二氧化碳当量（CO2e ）为基

础，甲烷的特征化因子就是 27.9kgCO2e。

## 5.2 产品碳足迹结果计算

5.2. 1 计算公式

5.2.1.1 二氧化碳排放当量是排放因子和基于该因子下活动水平的

乘积：

E i=Ai ×EFi

公式中：

E i 为第 i 种活动的二氧化碳排放量，t；

A i 为第 i 种活动的活动水平(如电耗量，kW ·h)；

EFi 为第 i 种活动的排放因子，即单位活动下二氧化碳排放量，不

同的活动水平排放因子的单位有所不同。

5.2.1.2 甲烷和氮氧化物排放当量是排放因子、基于该因子下活动

水平和增温潜势的乘积：

Eij=Aij×EFij×GWPj

公式中，Eij 为第 i 种活动的j 种温室气体的排放量(t)；

Aij 为第 i 种活动第j 种温室气体的活动水平(如耗电量，kW ·h)；

EFij 为第 i 种活动的第j 种温室气体的排放因子，即单位活动下二

氧化碳排放量，不同的单位活动排放因子的单位有所不同；

GWPj 为第j 种温室气体的增温潜势。

5.2.1.3 二氧化碳排放总当量

E=ΣiΣjAij×EFij×GWPj

5.2.2 生命周期碳排放量说明

表 5-1 生命周期碳排放量说明

| 生命周期阶段 | 名称 | 碳排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数值 | 单位 |
| 原材料获取 | 原材料获取 | 6.17 | kg |
| 原材料运输 | 运输方式—公路 | 0.15 | kg |
| 生产 | 电力 | 32.44 | kg |
| 废弃物运输与处置 | 废弃物运输 | 2.21×10-6 | kg |
| 分销 | / | / | / |
| 使用 | / | / | / |
| 生命末期 | / | / | / |
| 合计 | / | 38.76 | kg |

# 六、结果解释

## 6.1 结果说明

苏州琨山通用锁具有限公司生产的 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁 从原材料获取阶段到生产阶段的生命周期碳足迹为 38.76kgCO2-e ，各

生命周期阶段的温室气体排放情况如表 6- 1 和图 6- 1 所示。

表 6-1  产品生命周期各阶段碳排放情况

| 生命周期阶段 | 碳足迹/(kgCO2e/把) | 百分比/% |
| --- | --- | --- |
| 原材料获取 | 6.17 | 15.92% |
| 原材料运输 | 0.15 | 0.39% |
| 生产 | 32.44 | 83.69% |
| 废弃物运输与处置 | 2.21×10-6 | 0.00% |
| 运输/交付 | / | / |
| 使用 | / | / |
| 生命末期 | / | / |
| 总计 | 38.76 | 100 |

注:具体产品生命周期阶段碳排放分布图一般以饼状图或柱形图表示各生命周期阶段的碳排放情况。

图 6-1  产品各生命周期阶段碳排放分布图

## 6.2 假设和局限性说明

本次报告的实景数据中 1 把 MA13004-5400 钥匙盒锁的生产过程 数据来源于企业调研数据，背景数据来自中国产品全生命周期温室气 体排放系数库（CPCD），部分原料生产过程的数据采用文献数据。 受项目调研时间及供应链管控力度限制，未调查重要原料的实际生产 过程，计算结果与实际供应链的环境表现有一定偏差；建议在调研时 间和数据可得的情况下，进一步调研主要外购原材料的生产过程数据，

有助于提高数据质量，为企业在供应链上推动协同改进提供数据支持。

## 6.3 改进建议

根据产品碳足迹计算结果及对比各阶段碳排放情况，提出以下改

善建议：

根据产品碳足迹计算结果及对比各阶段碳排放情况，提出以下改

善建议：

6.3. 1 编制产品碳排放清单（LCA 清单）

在识别和量化产品在生产和使用过程中产生的温室气体排放。

进一步明确产品生命周期的哪些阶段需要纳入考虑，如原材料获

取、生产、运输、使用、废弃处理等。

进一步确定需要考虑的温室气体类型，持续收集与产品生命周期 各阶段相关的活动数据，对原材料用量、能源消耗量、运输距离等进

行持续收集。

经常分析产品碳排放的主要来源和关键环节，识别减排潜力。

编写碳排放清单报告，清晰地呈现产品生命周期各阶段的碳排放 量、计算方法和数据来源，通过对比每年每种产品的碳排放变化情况，

对突出的环节进行改善，管理。

6.3.2 优化能源结构

企业优化使用能源结构是一个综合性的战略任务， 旨在提高能源 利用效率、降低运营成本、减少对环境的影响，并促进可持续发展。

良好的策略，有助于企业实现能源结构的优化：

对企业现有的能源使用情况进行全面审计，识别能源消耗的热点 和瓶颈并分析能源数据，评估不同设备和系统的能源效率，找出节能

潜力。

根据审计结果，进一步设定明确的能源优化目标，降低能源消耗

量、提高能源效率。

结合企业技改计划更新或更换低效、高能耗的设备，采用能效更

高的技术和设备。引入自动化和智能控制系统，实现对能源使用的精

确控制和管理。

利用太阳能、风能等可再生能源，减少对化石能源的依赖。安装 光伏发电、风力发电等系统，购买可再生能源证书，以支持可再生能

源的发展。

通过优化生产工艺和流程，减少不必要的能源消耗。推广节能文

化，提高员工的节能意识，鼓励员工参与节能活动。

建立完善的能源管理体系，确保能源优化措施得到有效实施和监

控；设立能源管理岗位，负责能源管理工作的组织和协调。

加强与能源供应商、技术提供商等合作伙伴的合作与交流，共同 推动能源优化工作；参与行业内的能源管理培训和交流活动，学习先

进的能源管理经验和技术。

# 七、结语

绿色低碳发展是企业未来生存和发展的必然选择，企业进行产品 碳足迹的核算是企业实现温室气体管理，制定绿色低碳发展战略的第 一步，通过产品生命周期的碳足迹核算，企业可以了解排放源、明确

各生产环节的排放量，为制定合理的减排目标和发展战略打下基础。