# 企业温室气体排放报告

报告主体(盖章):苏州琨山通用锁具有限公司

报告年度：2025年

报告日期：2026年3月2

根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国 国家标准化管理委员会发布的《工业企业温室气体排放核算 和报告通则》GB/T32150—2015;  国家发展改革委委托国家 应对气候变化战略研究和国际合作中心编制《工业其他行业 企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,苏州琨 山通用锁具有限公司核算了公司2025年度温室气体排放量， 并填写了相关数据表格。现将有关情况报告如下：

### 一、企业基本情况

基本信息表

| 工厂名称 | 苏州琨山通用锁具有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 | 江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路118号 |  |  |
| 所属行业 | C3351-建筑、家具用金属配件制造 |  |  |
| 单位性质 | 内资(□国有□集体☑民营)□中外合资□港澳台□外商独资 |  |  |
| 统一社会 信用代码 | 91320583766515112P | 法定代表人 | 章林峰 |
| 注册机关 | 昆山市行政审批局 | 注册资本 | 5631.196231万元整 |
| 成立日期 | 2004年10月20日 | 有效期 | / |
| 填报负责人 | 蒋洪荣 | 填报部门 | 管理部 |
| 联系方式 | 13812935772 | 邮箱 | gl@kunshanlock.com |

| 单位简介 | 苏州琨山通用锁具有限公司成立于2004年10月，是一家专业 从事智能锁具物联网平台开发、智能门锁、挂锁等各类锁具产品 的研发、生产与销售为一体的高科技民营企业。 公司专注于生产各类智能锁、特色挂锁、共享单车锁等具有自主 知识产权的锁具产品以及物联网平台开发，是目前国内传统锁 具行业唯一一家从事物联平台开发、硬件设计制造、结构件设计 制造的全流程专业化生产企业。 |
| --- | --- |

### 二、温室气体排放量

2.1 企业2025年度温室气体排放总量

工厂生产过程中消耗的能源主要是电力和汽油的消耗， 因此我公司主要温室气体排放源为净购入电力隐含的CO₂  排 放和化石能源燃烧产生的CO₂  排放。

2025年外购电使用量为164.2052万 kWh,  汽油使用量 为22727升。

表2-1 企业2025年度温室气体排放总量

| 类别 | 2025年 |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放量(tCO₂) | 51.18 |
| 净购入使用的电力对应的排放量(tCO₂) | 903.13 |
| 总排放量(tCO₂) | 954.31 |

公司温室气体排放总量等于边界内所有生产系统的化 石燃料燃烧所产生的排放量、工业生产过程排放量，以及企

业净购入的电力产生的排放量之和，按下式计算：

其 中 ：

E—— 企业温室气体排放总量， tCO₂e;

E 燃烧  —化石燃料燃烧产生的排放量， tCO₂ ;

E 过程——企业生产过程中各种温室气体的排放量，tCO₂e; E 电力  —企业净购入的电力产生的排放量， tCO₂ ;

2.2排放源

2.2.1化石燃料燃烧排放

化石燃料燃烧产生的排放量计算公式：

其中：E 燃烧——化石燃料燃烧产生的排放量，tCO₂ ;

NCV—— 平均低位发热量(固、液体燃料，GJ/t;  气体燃 料 GJ/ 万 Nm³);

FC—— 净消耗量(固、液体燃料，t; 气体燃料万 Nm³); EF;——二氧化碳排放因子， tCO₂/GJ;

CC—— 单位热值含碳量，tC/GJ;

OF—— 碳氧化率，%。

2.2.2净购入电力产生的排放

计算公式如下：

E 电力 =AD   电力 ×EF   电力

其中：E电力——净购入的电力产生的排放，tCO₂;

AD 电力——净购入使用的电量，kWh;

EF电——区域电网年平均供电排放因子，本报告取华东 区域电网平均CO₂   排放因子0.5500kgCO₂/kWh;

根据公司2025年能源消耗统计结果可知：

耗电量 AD 电力=164.2052万kW·h,  汽油消耗量为22727 升，折算吨数16.82吨，折算因子按照0.00074吨/升计，公 司2025年净购入电力产生的排放量如下表所示：净购入电 力产生的排放量为903. 13tCO₂, 汽油燃烧产生的排放量为 51.18tCO₂。

表2-2 公司2025年净购入电力产生的排放量

表2-3公司2025年化石燃料燃烧排放量

| 种类 |  | 净购入使用量 (万kWh) |  |  | 排放因子 (kgCO₂/kWh) |  | 排放量 (tCO₂) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电力 |  | 164.2052 |  |  | 0.5500 |  | 903.13 |  |  |
| 合计排放量(tCO₂) |  |  |  |  |  |  | 903.13 |  |  |
| 化石 燃料 种类 | 净消耗量 FCi (t) |  | 低位发热 量 (GJ/t) | 单位热值含碳 量(tC/GJ) |  | 碳氧化 率 (%) |  | 排放量 (tCO₂) |  |
| 汽油 | 16.82 |  | 44.8 | 0.0189 |  | 98 |  | 51.18 |  |
| 合计排放量E燃烧(tCO₂) |  |  |  |  |  |  |  | 51.18 |  |

### 三 、活动水平数据及来源说明

公司主要温室气体排放源为化石燃料燃烧产生的CO₂   排 放和净购入电力隐含的CO₂   排放，因此主要活动水平数据为 净购入电力和化石燃料燃烧活动水平数据，具体类别详见表 3.1活动水平数据类别表。

表3-1 活动水平数据类别表

| 类别 | 2025年 |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧活动水平数据 | √ |
| 净购入电力活动水平数据 | √ |

净购入电力活动水平数据来源主要以能源购进、消费与 库存表为据。

表3-2 活动水平数据种类及其来源表

|  | 品种 | 消耗量来源说明 | 低位发热量来 源说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 净购 入电 力 | 电力净购 入量 | 《能源购进、消费与库存 表》 | / |
| 化石 能源 | 汽油 | 《能源购进、消费与库存 表》 | 缺省值 |

### 四 、排放因子数据及来源说明

《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指 南(试行)》中明确：  “区域电网年平均供电排放因子应根 据企业生产地址及目前的东北、华北、华东、华中、西北、 南方电网划分，选用国家主管部门最近年份公布的相应区域  电网排放因子进行计算。”因此对净购入电力CO₂   排放因子  采用《生态环境部、国家统计局关于发布2023年电力二氧化 碳排放因子的公告》中华东电网排放因子0.5500kgCO₂/kWh。

表4-1 排放因子和计算系数类别表

| 类别 | 2025年 |
| --- | --- |
| 化石燃料燃烧排放因子数据 | √ |
| 净购入电力排放因子数据 | √ |

表4-2 排放因子及其来源表

| 净购 入电 力 | 电力 | CO₂排放因子来源说明 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 华东电网排放因子 |  |

## 五、附表

附表1报告主体温室气体排放量汇总表

| 源类别 | 温室气体本身质量 (t) | 温室气体CO₂ 当量 (tCO₂ e) |
| --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧CO₂排放 | 51.18 | 51.18 |
| 净购入的电力产生的CO₂排放 | 903.13 | 903.13 |
| 企业温室气体排放总量(tCO₂ e) |  | 954.31 |

附表2报告主体活动水平相关数据一览表

| 源类别 |  | 燃料品种 | 消耗量 (t,万 Nm³) | 低位发热量 ( G J / t , G J / 万 Nm³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 |  | 无烟煤 | 0 | / |
|  |  | 烟煤 | 0 | / |
|  |  | 褐煤 | 0 | / |
|  |  | 洗精煤 | 0 | / |
|  |  | 其他洗煤 | 0 | / |
|  |  | 型煤 | 0 | / |
|  |  | 石油焦 | 0 | / |
|  |  | 其他煤制品 | 0 | / |
|  |  | 焦炭 | 0 | / |
|  |  | 原油 | 0 | / |
|  |  | 燃料油 | 0 |  |
|  |  | 汽油 | 16.82 | 44.8 |
|  |  | 柴油 | 0 | / |
|  |  | 一般煤油 | 0 | / |
|  |  | 炼厂干气 | 0 | / |
|  |  | 天然气 | 0 | / |
|  |  | 液化石油气 | 0 | / |
|  |  | 丙烷 | 0 |  |
|  |  | 石脑油 | 0 |  |
|  |  | 航空汽油 | 0 |  |
|  |  | 航空煤油 | 0 |  |
|  |  | 其它石油制品 | 0 |  |
|  |  | 天然气 | 0 |  |
|  |  | 焦炉煤气 | 0 | / |
|  |  | 高炉煤气 | 0 | / |
|  |  | 转炉煤气 | 0 | / |
|  |  | 其它煤气 | 0 | / |
| 工业生 产过程 | 类别 | 参数名称 | 数值 | 单位 |
|  |  | 制冷剂或绝缘气的期初库存量 | 0 | t |

|  | 制冷或 电气设 备制造 | 制冷剂或绝缘气的期末库存量 | 0 | t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 制冷剂或绝缘气的购入量 | 0 | t |
|  |  | 向设备填充前容器内制冷剂或 绝缘气的质量 | 0 | t |
|  |  | 向设备填充后容器内制冷剂或 绝 缘气的质量 | 0 | t |
|  |  | 由气体流量计测得的制冷剂或 绝 缘气的质量 | 0 | t |
|  |  | 对制冷或电气设备填充的次数 | 0 | t |
|  | 二氧化 碳气体 保护焊 | 保护气的期初库存量 | / | t |
|  |  | 保护气的期末库存量 | / | t |
|  |  | 保护气的购入量 | / | t |
|  |  | 保护气的售出量 | / | t |
|  |  | 混合气体中CO₂ 的体积百分比 | / | % |
|  |  | 混合气体中气体Ar的体积百 分比 | / | % |
| 净购入的电力、 热力 |  | 电力净购入量 | 164.2052 | 万 k W h |
|  |  | 热力净购入量 | 0 | GJ |

附表3报告主体排放因子相关数据一览表

| 源类别 |  | 燃料品种 | 单位热值含碳 量(tC/GJ) | 碳氧化率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化石燃料燃烧 |  | 无烟煤 | / | / |
|  |  | 烟煤 | / | / |
|  |  | 褐煤 | / | / |
|  |  | 洗精煤 | / | / |
|  |  | 其他洗煤 | / | / |
|  |  | 型煤 | / | / |
|  |  | 石油焦 | / | / |
|  |  | 其他煤制品 | / | / |
|  |  | 焦炭 | / | / |
|  |  | 原油 | / | / |
|  |  | 燃料油 | / | / |
|  |  | 汽油 | 0.0189 | 98 |
|  |  | 柴油 | / | / |
|  |  | 一般煤油 | / | / |
|  |  | 炼厂干气 | / | / |
|  |  | 天然气 | / | / |
|  |  | 液化石油气 | / | / |
|  |  | 石脑油 | / | / |
|  |  | 航空汽油 | / | / |
|  |  | 航空煤油 | / | / |
|  |  | 其它石油制品 | / | / |
|  |  | 天然气 | / | / |
|  |  | 焦炉煤气 | / | / |
|  |  | 高炉煤气 | / | / |
|  |  | 转炉煤气 | / | / |
|  |  | 其它煤气 | / | / |
| 工业生 产过程 | 类别 | 参数名称 | 数值 | 单位 |
|  | 制冷或电气 设备制造 | 填充气体造成泄漏的排放因子 | / | t/次 |
|  |  | 混合气体中气体A的摩尔质量 | / | g/mol |

|  | 二氧化碳气 体保护焊 | 混合气体中气体B的摩尔质量 | / | g/mol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 混合气体中气体C的摩尔质量 | / | g/mol |
|  |  | 混合气体中气体D的摩尔质量 | / | g/mol |
| 净购入的电力、热力 |  | 电力 | 0.5500 | kgCO₂/KW h |
|  |  | 热力 | / | tCO₂/GJ |

声 明

本报告真实可靠，如报告中的信息与实际情况不符，本 企业将承担相应的法律责任。

苏州琨山通用锁具有限公司

2 0 2 6 年 3 月 2  日